TALLER DE ANÁLISIS ESTADÍSTICO PARA APOYAR EL DISEÑO DE LOS INVENTARIOS DE CARBONO

Iquitos, 15-17 Mayo 2009

Lista de fórmulas: Uso de ecuaciones alométricas

CALCULANDO LA BIOMASA DE INDIVIDUOS CON DAP 2.5-10 CM

- Determinar la altura de los individuos

Hest = (0.7856*DAP)+2.4965

=(0.7856*J7)+2.4965

- Determinar el área basal de los individuos

AB=D2(π/4)

=(J7/100)^2*PI()/4

- Calcular la biomasa de los individuos

DAP ≥5cm, Chave et al. 2005: B =exp(-2.977+Ln(ρ*DAP^2*H))

DAP 1-5 cm, Nascimiento & Laurance 2002: B =exp(-1.7689+2.3770*Ln(DAP))

=SI(J7<5,EXP(-1.7689+2.377*LN(J7)),EXP(-2.977+LN(I7*J7^2*L7)))

- Calcular el total expresado en Mg/ha

CALCULANDO BIOMASA DE INDIVIDUOS CON DAP <2.5 CM

- Calcular el contenido de humedad de las muestras

CH=(Ph-Ps)/Ps

=(F7-G18)/G18

- Calcular la biomasa o peso seco de cada subparcela

Ps=Ph/(CH+1)

=B7/(I7+1)

- Calcular el total expresado en Mg/ha

CALCULAR NECROMASA MENOR CON DAP <10CM

- Calcular el contenido de humedad de las muestras

CH=(Ph-Ps)/Ps

=(F7-G18)/G18

- Calcular la biomasa o peso seco de cada subparcela

Ps=Ph/(CH+1)

=B7/(I7+1)

- Calcular el total expresado en Mg/ha

CALCULAR NECROMASA MAYOR CON DAP >10CM

- Calcular el diámetro de cada pedazo de madera muerta en el suelo

D=√ancho*alto           (Promedio geométrico)

=RAIZ(E7*F7)

Nota: Las celdas con valor “cero” corresponden a pedazos de madera que tienen medida de diámetro, reemplazar “cero” por valor de diámetro.

- Calcular el diámetro cuadrado

DC=D^2

=I7*I7

- Calcular el volumen de madera muerta de cada categoría de descomposición

V=∑D^2*π^2/(8*L)

=SUMASI(G$7:G$21,L7,J$7:J$21)*PI()^2/(8*300)

- Valores de densidad para las categorías de descomposición (CAT1=0.26, CAT2+0.24, Cat3=0.17)

- Calcular la necromasa de cada categoría de descomposición

Necromasa=Volumen*Densidad

=M7*N7

- Calcular la necromasa total

Necromasa total=NecromasaCAT1 + NecromasaCAT2 + NecromasaCAT3

=SUM(O7:O9)

CALCULANDO LOS FLUJOS

- Calcular el crecimiento expresado en biomasa ocurrido en el periodo 1997 - 2008

Crecim = Biomasa08-Biomasa97

=N7-M7

Nota: Usando el filtro seleccionar sólo los individuos con valores de biomasa en ambos periodos, antes de aplicar la fórmula.

- Calcular el reclutamiento, es decir, copiar en el campo reclutamiento la biomasa de los individuos nuevos que aparecieron en la medición del 2008

=N8

Nota: Usando el filtro seleccionar sólo los individuos que presentan valores de biomasa en el 2008 y que presentan valores vacios en el periodo 1997.

- Calcular la mortalidad, es decir, copiar en el campo mortalidad la biomasa de los individuos que aparecen muertos en la medición del 2008

=M10

Nota: Usando el filtro seleccionar sólo los individuos que presentan valores de biomasa en 1997 y que presentan valores vacios en el periodo 2008.

- Calcular la biomasa total para cada año de evaluación, el crecimiento total, el reclutamiento total y la mortalidad total expresada en Mg/ha

Ej: Biomasa total 1997

=SUM(M7:M560)

=M563/1000

- Calcular los flujos (crecimiento, reclutamiento y mortalidad) expresados en Mg/ha/año, teniendo en cuenta que el periodo de evaluación fue de 11 años

=P565/11